Znak postępowania: ZGK.271.5.2017



Załącznik Nr 3 do SIWZ


SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁĄCKO

1. Wstęp.

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to czynności, których celem jest zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi  jak śliskość pośniegowa  i lodowa oraz opady śniegu.

Do zimowego utrzymania dróg zalicza się:

· przygotowanie materiału i sprzętu

· usuwanie śniegu i naboju lodowego  z dróg

· likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów uszorstniających oraz środków chemicznych.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem specyfikacji są wymagania techniczne dla prac prowadzonych w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Łącko.

1.2. Zakres objęty specyfikacją.

Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy przygotowaniu, wykonawstwie i odbiorze robót i prac                               w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z ustalonymi standardami.

1.3. Wymagania ogólne i jakość robót.

Wykonawca wykonujący prace przy zimowym utrzymaniu dróg ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanych prac oraz ich zgodność z wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej.

Drogi powinny być odśnieżane w miarę możliwości i usytuowania terenu na maksymalną szerokość jezdni.

W przypadku obfitych opadów śniegu powinien być odśnieżony jeden pas ruchu i wykonane mijanki na drogach w całym obwodzie, tak aby drogi były przejezdne.

W przypadku opadów nocnych występujących po godzinie 23:00 rozpoczęcie usuwania śniegu powinno rozpocząć się nie później niż o godz. 5:00 dnia następnego.

W przypadku długotrwałych opadów śniegu kolejność odśnieżania dróg zostanie ustalona                         z Zamawiającym. Zamawiający o każdej porze dnia i nocy może zlecić (telefonicznie) wykonanie w pierwszej kolejności odśnieżania wybranych odcinków dróg w danym obwodzie.

      W celu ewidencji świadczonych usług wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia karty pracy   

      sprzętu zawierającej datę odśnieżania i ilość dróg objętych zimowym utrzymaniem. Każdy wyjazd 

      Wykonawca zgłasza do wyznaczonego pracownika ZGK.

2. Prace przygotowawcze do sezonu zimowego.

2.1. Przygotowanie sprzętu.

Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu dwóch godzin od chwili podjęcia decyzji o konieczności rozpoczęcia akcji na drodze.

Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane płyty czołowe. Pojazdy samochodowe - piaskarki lub ciągniki rolnicze używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy, barwy żółtej samochodowej umieszczony na kabinie pojazdu zgodnie z warunkami wynikającymi                      z ustawy z dnia 20.06.1997r. – Prawo o ruchu drogowym / Dz. U.  z 2017 r. 1260 / oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1.04.1999r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażania.

Okładnice powinny mieć oznaczone skrajnie wystające poza obrys pojazdu części pasami barwy na przemian białej i czerwonej zgodnie z cyt. wyżej rozporządzeniem oraz posiadać oświetlenie               z uwagi na przekroczenie skrajni.

2.2. Wymagania sprzętowe.

Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody, ciągniki lub inne pojazdy samobieżne                z napędem na jedną lub więcej osi i wzmocnionej ramie, która powinna umożliwić zamocowanie do niej płyty czołowej. Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę w niskich przełożeniach skrzyni biegów przy pełnym obciążeniu silnika. Podnoszenie i opuszczanie pługa powinno odbywać się z kabiny kierowcy. Łańcuchy przeciw śnieżne, hak i łopaty powinny stanowić dodatkowe wyposażenie. Połączenie pługa z nośnikami powinno umożliwiać regulację wysokości ostrza lemiesza nad powierzchnią jezdni. 

Do rozsypywania materiałów uszorstniających należy używać rozsypywarek dających gwarancję rozsypywania materiałów uszorstniających w ilości od 50-150 g/m2. 

2.3. Materiały do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości.

Materiały do zimowego utrzymania dróg zapewnia Wykonawca we własnym zakresie.
Materiały muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska  w sprawie rodzajów   i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach     i placach z dnia 27 października 2005 r. ( Dz .U. z 2005 r. poz. 1960)
Dobór materiałów i ich dawek do zapobiegania powstawaniu śliskości i jej likwidacji stosuje się                w zależności od panujących warunków pogodowych.

2.4. Wymagania w stosunku do operatora sprzętu.

Operatorem sprzętu może być kierowca pojazdu posiadający odpowiednie uprawnienia tj. wymaganą kategorię prawa jazdy oraz znajomość obsługiwanego sprzętu i zasad prowadzenia pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

Przed przystąpieniem do pracy operator powinien dokonać oględzin pojazdu i sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość jego działania.  Nie należy rozpoczynać pracy do chwili gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Wszystkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu jak i użytkowników dróg należy niezwłocznie usunąć. Należy dokonywać terminowo obsługi technicznej sprzętu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.

W czasie pracy operator powinien wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu       i prowadzeniem nośnika. Należy w sposób ciągły obserwować sprzęt, zwracać uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu, przestrzegać obowiązujących zasad prawa o ruchu drogowym. 

3. Odśnieżanie dróg.

Odśnieżanie dróg ma na celu usunięcie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, przejazdy przez pas dzielący jezdnię, parkingi, skrzyżowania z innymi drogami, ścieżki rowerowe.

Do odśnieżania dróg używa się opłużonych pojazdów samochodowych, ciągników, równiarek, spycharek oraz innych maszyn i nośników przystosowanych  do w/w prac.

Zakresy prac prowadzonych przy odśnieżaniu dróg oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ.

4. Zwalczanie i zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości.

Śliskość zimowa – zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

Zapobieganie gołoledzi i szronu należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura  powietrza

Obniżając się, spadła do +1stopnia C a na nawierzchni drogi zalega warstwa wody lub mokrego śniegu bądź nawierzchnia jest wilgotna.

Usuwanie lodowicy polega na mechanicznym oczyszczaniu nawierzchni z topniejącego śniegu lub wody zanim temperatura powietrza spadnie poniżej 0 stopnia C.

Uszarstnianie ubitego śniegu należy dokonywać kruszywem w ilości do 100g/m2 jednorazowo, posypywanie należy powtarzać w miarę usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdów.

5. Przekazywanie meldunku.

Z chwilą rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg Wykonawca jest zobowiązany do podawania szczegółowych meldunków o stanie dróg. Zobowiązany jest również do zapewnienia operatorom sprzętu całodobowego kontaktu telefonicznego z Zamawiającym.

6. Zasady odbioru usługi.
Odbiorem objęta jest  usługa wykonana na podstawie zapisów w kartach pracy, potwierdzona telefonicznym zgłoszeniem wykonanych prac przez osoby upoważnione z odrębnym odnotowaniem odśnieżania dróg oraz zwalczania śliskości.

      Zamawiający będzie przeprowadzać wyrywkową kontrolę wykonywania usługi

7. Prace po zakończeniu zimowego utrzymania dróg.
     W zakresie uporządkowania poboczy dróg gminnych po zakończeniu prac związanych z zimowym      

utrzymaniem dróg ustala się na 30.04.2018 r. – z zastrzeżeniem, iż jeżeli warunki pogodowe będą korzystne i nie będzie potrzeby realizacji umowy zimowego utrzymania dróg, to wykonawca ma obowiązek przystąpić do wcześniejszego  uporządkowania poboczy dróg gminnych - do dwóch tygodni od powiadomienia przez Zamawiającego (uporządkowanie poboczy powinno zostać wykonane do 10 dni od otrzymania przez Wykonawcę ww. powiadomienia.


