### STANDARDY UTRZYMANIA DRÓG

| Standard (w kolejności od najwyższego do najniższego) | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | po ustaniu opadów od stwierdzenia śniegu | po stwierdzeniu występowania zjawisk |
| I | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości wraz z poboczami. Jezdnia posypana na całej długości. | Dotyczy jezdni i poboczy: - luźny 4 godz. - błoto pośniegowe - 4 godz. - pobocza – 6 godz. (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu ). | - gołoledź - 3 godz. - szron – 3 godz. - Szadź – 3 godz. - śliskość pośniegowa – 3 godz. - lodowica – 4 godz. |
| II | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości wraz z poboczami . Jezdnia posypana na całej długości. | Dotyczy jezdni i poboczy: - luźny 6 godz. - błoto pośniegowe - 6 godz. - pobocza – 8 godz. (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu ). | - gołoledź—4godz. - szron – 4 godz. - Szadź – 4 godz. - śliskość pośniegowa – 4 godz. - lodowica – 5 godz. |
| III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości razem z poboczami. Jezdnia posypana na całej długości. Jezdnia posypana o pochyleniu > 4% | Dotyczy jezdni i poboczy: - luźny – 8 godz. - zaspy i języki śniegowe – lokalnie 8 godz. - błoto pośniegowe – 8 godz. - pobocza 10 godz. (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu). | - gołoledź – 6 godz. - szron – 6 godz. - Szadź – 6 godz. - śliskość pośniegowa – 8 godz. - lodowica – 6 godz. |
| IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości . Jezdnia posypana o pochyleniu > 6% | Dotyczy jezdni : - luźny – 12 godz. - zajeżdżony – występuje - nabój śnieżny – występuje - zaspy do 16 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. (może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu). | - gołoledź – 10 godz. - śliskość pośniegowa – 10 godz. - lodowica – 10 godz. |
| V | Jezdnia odśnieżona . W miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | - luźny - 16 godz. - zajeżdżony -występuje - nabój śnieżny -występuje - zaspy - występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź pośniegowa - 12 godz. |
| VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. | - luźny występuje - zajeżdżony-występuje - nabój śnieżny -występuje - zaspy - występują do 48 godz. - Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz | W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu – 24 godz. |